ELABORAÇÃO DE POP’S

FERRAMENTAS DE OPERAÇÃO DO SUPORTE – N3:

HealthGoStudio: https://drive.google.com/drive/folders/1rvlrFqypcOgIgofX1DaRPUDTM1ggR69r

NetBird: 
https://docs.netbird.io/get-started/install/windows

HealthGoClient:
https://drive.google.com/file/d/1XLv69FedNKYXb0X7mb5db19MNNKYztC5/view?usp=sharing

CHEGAGEM DE CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Data de emissão: 08/04/2025
Setor Responsável: Suporte Técnico HealthGo
Aplicação: Clientes e usuários dos equipamentos HealthGo

1. Objetivo
Garantir que as condições básicas de instalação e funcionamento dos equipamentos HealthGo estejam adequadas antes do início de qualquer atendimento técnico, prevenindo falhas operacionais simples relacionadas à configuração, conexão ou alimentação elétrica.

2. Campo de aplicação
Aplica-se a todos os equipamentos HealthGo instalados em consultórios, clínicas ou instituições que realizam testes respiratórios, exames metabólicos ou análises similares.

3. Procedimento

3.1. Verificação Física

3.1.1. Cabos e conexões

• Verifique se todos os cabos estão devidamente conectados e sem folgas.
• Confirme que não há dobras excessivas, rompimentos ou mau contato.
• Inspecione as entradas USB e conectores para sujeira ou oxidação.

3.1.2. Alimentação elétrica

• Cerifique-se de que o aparelho está conectado a uma tomada funcional
• Verifique se a chave liga/desliga está na posição ON
• Observe se os LEDs de energia ascendem normalmente

3.1.3. Indicadores luminosos e sons

• LEDs acesos ou piscando indicam alimentação adequada
• Ausência total de luz ou som pode indicar cabo solto ou problema de energia
• Ausência na emissão de sons pode indicar falha no funcionamento de bombas ou válvulas (Necessário reset de sensores via SVM (Tópico de Atualizações))
• Led piscando fora do padrão de conformidade pode indicar falha na autenticação de sensores (Necessário reset de sensores via SVM (Tópico de Atualizações))

3.2 Verificação de Software e Sistema

3.2.1. Configurações mínimas do computador:

• Processador: Mínimo Intel Core I3 de 8ª geração 
• Memória RAM: Mínimo 8GB
• Sistema operacional: Mínimo Windows 10 / MacOS

3.2.2. Aplicativo HealthGo instalado e atualizado:

• Abra o Software HealthGo e confirme se a versão está atualizada. 
• Se o sistema não reconhecer o equipamento, verifique se ele há reconhecimento no sistema
• Havendo reconhecimento, teste a conexão de firmware via instalação de SVM

3.2.3. Conexão USB / Serial

• Certifique-se de que o equipamento foi reconhecido pelo sistema (Gerenciador de Dispositivos – Portas COM/USB) – Tecla Windows + X > Gerenciador de Dispositivos
• Caso não apareça, teste em outra porta USB 
• Caso não apareça, teste outro computador ou cabo
• Caso não apareça, faça um reset de firmware via SVM




3.2.4. Teste Rápido de Funcionamento

1. Ligar o equipamento e observar se há inicialização normal.
2. Realizar leitura ou teste rápido (Quando disponível) para confirmar a comunicação.
3. Se persistir falha, registrar as observações (Mensagem de erro, comportamento dos LEDs, ruídos etc.) e enviar ao N3 – Nível 3 de atendimento para investigação remota.

4. Critérios de Aceitação

• Todos os cabos firmes e em bom estado
• LEDs de energia acesos.
• Equipamento reconhecido pelo Software
• Nenhum erro de inicialização

SOPRO

1. Orientação para realização de Sopro

• Inspirar e prender o ar por 5 segundos
• Soltar o ar de forma contínua e suave
• Encerrar de maneira suave, sem interrupções abruptas

2. Checagem de sopro efetivo no monitoramento

• Passar o mouse sob a curva de sopro e procurar pelo ExamChamberCirculate
• Se não houver esta informação, o sopro foi feito de maneira errônea com o  devido motivo. 

SOFTWARE

1. Configurações de Software

1.1. Durante o treinamento dado ao cliente, configurar o Software da seguinte forma:

• Nome, CRM/UF e RQE preenchidos ao gosto do médico
• Upload da logo com no máximo 200704bytes (Se disponível)
• Upload da assinatura com proporção 4x1 e no máximo 200704bytes (Se disponível)
• Ativar o alternador de tema
• Ativar a Exibição Padrão dos Alertas
• Programar a Antecipação (em segundos) para 60 segundos.



ATUALIZAÇÕES

1. Atualização manual de software

• https://healthgoapp.s3.us-east-2.amazonaws.com/HealthGoAir-installer1.4.8.exe

• Certificar-se de que o link instalador está atualizado

2. Atualização Manual de Firmware e Calibração

• Solicitar o link de SVM específico do aparelho solicitado

3. Atualização de Software com Debug para análises

• https://healthgotech-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/guilherme_vial_healthgo_com_br/EY5Opkk0EPZIhaev36K3ulEBfB_EMOUP5xNKBxwMUEaFJQ?e=xqVXco

• Certificar-se de que o link instalador está atualizado


ANÁLISES BÁSICAS

1.  Checagem de temperatura

• Abrir o GoStudio
• Selecionar o HGID/E-mail/Número Serial do aparelho
• Verificar a temperatura e outros status do aparelho:




2. Checagem de valores de H2 e CH4

• Abrir o GoStudio
• Selecionar o HGID/E-mail/Número Serial do aparelho
• Selecionar a aba: DADOS EM TEMPO REAL
• Analisar os valores conforme horário de tensionamento dos sensores no gráfico:




3. Comportamento anormal do sistema

• Passar o mouse nas linhas verticais e analisar os valores:


• Analisar os pneumáticos e o momento de funcionamento do aparelho
• Analisar a umidade no ExamChamberCirculate
• Analisar a pressão
• Analisar a temperatura




CRIAÇÃO DE LOGIN
1. Criação de login de usuário

• Acessar o GoStudio
• Acessar aba: CADASTRO
• Inserir o Username, E-mail
• Atribuir o grupo air_group
• Clicar em Criar Usuário



• Um texto de confirmação deverá aparecer em Verde
• Se aparecer em Vermelho, o usuário já fora criado


MITIGAÇÃO DE BUGs

1. Tratativas emergenciais de mitigar um bug a ser resolvido:

• Para a solução paliativa de um bug, orientar o cliente acerca de seu mapeamento e resolução.
• Solicitar autorização à Engenharia para retroagir a versão de software a fim de solucionar o bug sem prejudicar o cliente
• Acessar remotamente a máquina do cliente para solucionar o problema
• Instalar o Software com Debug a fim de mapear o bug
• Se persistir falha, registrar as observações e repassar à Engenharia.


UPLOAD DE HGID PARA NOCOBASE/GOSTUDIO


1. Acessar a aplicação GoClient:



2. Inserir o HGID do dispositivo a ser incluso na PipeLine:



3. Executar todas as Etapas:

Obs: Se ao Importar os dados da Calibração o terminal apresentar erro, encaminhar à produção para Upload do HGID no Datalake.


EMISSÃO DE SVM:

1. Acessar o HealthGoStudio:



2. Preencher o campo de busca com HGID/E-mail/Número Serial:



3. Selecionar a opção de gerador de instalador:



OBS: Caso não houver calibração disponível seguir o passo a passo descrito no tópico: UPLOAD DE HGID PARA NOCOBASE/GOSTUDIO